БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ «СУРГУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №4

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ»

по теме: «Измерение физической величины постоянного размера цифровым измерительным прибором»

Проверил: ст. преподаватель Гребенюк Е.В.

Выполнил: студент группы 606-22

Речук Дмитрий Максимович

Сургут 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ	4

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	8

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	10

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы: экспериментальное определение основных классификационных признаков применяемых средств измерений; экспериментальное определение вероятностно-статистической модели результатов измерения путем построения гистограммы; обработка результатов наблюдений по методике ГОСТ 8.736-2011.

Задачи:

- Выполнить многократные измерения сопротивления партии резисторов с помощью двух различных цифровых мультиметров.

- Зафиксировать условия проведения измерений.

- Построить гистограммы распределения результатов наблюдений для анализа закона распределения случайной погрешности.

- Рассчитать основные статистические характеристики результатов измерений (среднее арифметическое и оценку среднего квадратического отклонения результата измерения).

- Проанализировать полученные результаты и сделать вывод о наличии и характере погрешности для каждого резистора.

Объектами исследования являлись пять резисторов различных номиналов и два цифровых мультиметра, классификационные признаки которых были изучены в ходе предыдущей лабораторной работы.

ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

- Условия проведения измерений

Измерения проводились в лабораторных условиях. В качестве средств измерения использовались два портативных мультиметра.

- Результаты наблюдений

В ходе работы были проведены две серии по 10 независимых измерений для каждого из пяти резисторов (сначала одним прибором, затем вторым). Номиналы резисторов и результаты прямых измерений сопротивления представлены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1 — Результаты наблюдений (Первый мультиметр)

| № | Цвет | Номинал | Замер 1 | Замер 2 | Замер 3 | Замер 4 | Замер 5 | Замер 6 | Замер 7 | Замер 8 | Замер 9 | Замер 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2К2 | 2,2 кОм | 2,22 | 2,19 | 2,2 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,2 | 2,21 | 2,22 | 2,21 |
| 2 | 6К8 | 6,8 кОм | 6,85 | 6,84 | 6,86 | 6,85 | 6,84 | 6,85 | 6,85 | 6,84 | 6,84 | 6,85 |
| 3 | КЧЧОК | 100 кОм | 97,1 | 99,5 | 98,6 | 99,3 | 99,5 | 98,7 | 99,6 | 99,5 | 99,3 | 99,9 |
| 4 | СКФЗ | 810 МОм | 809,7 | 809,8 | 810,3 | 810,2 | 809,8 | 809,5 | 810,1 | 809,9 | 810,3 | 810,4 |
| 5 | СЧГК | 80 МОм | 80,6 | 80,2 | 80,5 | 79,8 | 80,1 | 79,6 | 79,8 | 80,2 | 80,4 | 79,7 |

Таблица 2 — Результаты наблюдений (Второй мультиметр)

| № | Цвет | Номинал | Замер 1 | Замер 2 | Замер 3 | Замер 4 | Замер 5 | Замер 6 | Замер 7 | Замер 8 | Замер 9 | Замер 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2К2 | 2,2 кОм | 2,21 | 2,21 | 2,2 | 2,21 | 2,22 | 2,21 | 2,2 | 2,21 | 2,21 | 2,22 |
| 2 | 6К8 | 6,8 кОм | 6,89 | 6,88 | 6,88 | 6,87 | 6,81 | 6,87 | 6,88 | 6,87 | 6,89 | 6,88 |
| 3 | КЧЧОК | 100 кОм | 100,8 | 99,5 | 99,7 | 99,7 | 100,2 | 100,5 | 99,8 | 99,7 | 99,8 | 100,2 |
| 4 | СКФЗ | 810 МОм | 810,2 | 809,8 | 810,4 | 810,1 | 809,9 | 810,2 | 810 | 809,7 | 809,8 | 810,2 |
| 5 | СЧГК | 80 МОм | 80,7 | 80,5 | 80,5 | 80,2 | 79,8 | 80,6 | 80,2 | 79,9 | 80,4 | 80,6 |

3. Построение гистограмм распределения

Для визуальной оценки закона распределения случайной погрешности были построены гистограммы для результатов измерений каждого резистора. Анализ формы гистограмм позволяет сделать предварительные выводы о характере рассеяния результатов.

(должен быть вставлен скриншот гистограммы, построенной, например, в Excel)

4. Расчет характеристик результатов измерений

Обработка результатов наблюдений производилась по методике ГОСТ 8.736-2011. Для каждого резистора и для каждого прибора были рассчитаны:

Среднее арифметическое значение (A), принимаемое за результат измерения, по формуле (1):

A=i=1nXin

Оценка среднего квадратического отклонения результата измерения S(A) (характеристика случайной погрешности среднего), по формуле (2):

SA=i=1n(Xi-A)2n(n-1)

где n=10 (число наблюдений).

Результаты расчетов представлены в сводной таблице 3.

Таблица 3 — Рассчитанные характеристики результатов измерений

| № | Номинал | Первый мультиметр |  | Второй мультиметр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ã | S(Ã) | Ã | S(Ã) |
| 1 | 2,2 кОм | 2,208 | 0,0029 | 2,209 | 0,0023 |
| 2 | 6,8 кОм | 6,847 | 0,0021 | 6,872 | 0,0068 |
| 3 | 100 кОм | 99,10 | 0,250 | 99,99 | 0,127 |
| 4 | 810 МОм | 809,90 | 0,095 | 810,03 | 0,068 |
| 5 | 80МОм | 80,09 | 0,107 | 80,34 | 0,097 |

Анализ погрешностей:

- Резистор 1 (2,2 кОм):

Первый мультиметр: Ã = 2.208 кОм, что выше номинала на 0.008 кОм.

Второй мультиметр: Ã = 2.209 кОм, выше номинала на 0.009 кОм.

Вывод: наблюдается небольшая систематическая погрешность в сторону завышения результатов. Значения S(Ã) малы, что указывает на высокую сходимость измерений (малую случайную составляющую).

- Резистор 2 (6,8 кОм):

Первый мультиметр: Ã = 6.847 кОм, что выше номинала на 0.047 кОм.

Второй мультиметр: Ã = 6.872 кОм, что выше номинала на 0.072 кОм. Наблюдается существенное расхождение в показаниях двух приборов.

Вывод: присутствует систематическая погрешность. Обращает на себя внимание, что S(Ã) для UT55 в 3 раза выше, чем для первого мультиметра, что говорит о большей случайной составляющей погрешности при измерении этим прибором (возможно, из-за помех или дребезга контактов).

- Резистор 3 (100 кОм):

Первый мультиметр: Ã = 99.10 кОм, что ниже номинала на 0.9 кОм.

Второй мультиметр: Ã = 99.99 кОм, что практически соответствует номиналу.

Вывод: Результаты, полученные с помощью первого мультиметра, имеют значительную отрицательную систематическую погрешность. Результаты второго мультиметра точнее. Случайная погрешность у первого мультиметра выше (S(Ã) почти в 2 раза больше).

- Резистор 4 (810 МОм):

Первый мультиметр: Ã = 809.90 МОм, ниже номинала на 0.1 МОм.

Второй мультиметр 5: Ã = 810.03 МОм, выше номинала на 0.03 МОм.

Вывод: Оба прибора показывают высокую точность. Систематическая погрешность минимальна. Значения S(Ã) малы, что говорит о стабильности измерений на данном диапазоне.

- Резистор 5 (80 МОм):

Первый мультиметр: Ã = 80.09 МОм, выше номинала на 0.09 МОм.

Второй мультиметр: Ã = 80.34 МОм, выше номинала на 0.34 МОм.

Вывод: Оба прибора дают завышенный результат (положительная систематическая погрешность). Погрешность второго мультиметра более чем в 3 раза превышает погрешность первого мультиметра, что может быть связано с различными схемотехническими решениями или калибровкой приборов на этом поддиапазоне измерений сопротивления.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы была достигнута поставленная цель: экспериментально определены вероятностно-статистические модели результатов многократных измерений сопротивления пяти резисторов с помощью двух цифровых мультиметров.

На основании проведённого анализа можно сделать следующие выводы:

Классификация СИ: В работе использовались два цифровых рабочих средства измерения (РСИ) — мультиметры, классификационные признаки которых были подтверждены.

Статистическая обработка: В соответствии с ГОСТ 8.736-2011 для каждой серии измерений были рассчитаны средние арифметические значения (результаты измерений) и оценки средних квадратических отклонений этих результатов. Полученные значения S(Ã) характеризуют случайную погрешность определения среднего.

Анализ погрешностей:

Систематическая погрешность присутствует практически во всех измерениях, так как средние значения отличаются от номиналов резисторов.

Приборная (инструментальная) погрешность является доминирующей, так как разница в результатах между двумя разными приборами для одного и того же резистора (например, для резистора 100 кОм) значительна и превышает случайный разброс показаний. Это подтверждает, что основная погрешность заложена в самих средствах измерений.

Случайная погрешность (вариация показаний) для большинства измерений невелика, о чем свидетельствуют малые значения S(Ã). Наибольший разброс наблюдается у резистора 6,8 кОм при измерении вторым мультиметром.

Общий вывод: Оба мультиметра пригодны для проведения технических измерений, однако для получения достоверных результатов с известной погрешностью необходимо учитывать их индивидуальные метрологические характеристики, выявленные в ходе многократных наблюдений. Наилучшее совпадение с номиналом и наименьшую случайную погрешность для большинства измерений показал второй мультиметр, за исключением резистора 80 МОм, где более точные результаты дал первый мультиметр.

Таким образом, цель работы достигнута, задачи выполнены, отчет оформлен в соответствии с требованиями нормативной документации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

ГОСТ 7.32-2017.  Отчет о научно-исследовательской работе. М., 2017. 26 с. [Электронный ресурс] — URL: https://lms.surgu.ru/pluginfile.php/616472/mod_resource/content/1/7.32-2017.pdf (дата обращения 05.03.2026).

ГОСТ 8.736-2011. Государственная система обеспечения единства измерений. Измерения прямые многократные. Методы обработки результатов наблюдений. Основные положения. — М.: Стандартинформ, 2013. [Электронный ресурс] — URL: https://lms.surgu.ru/pluginfile.php/933378/mod_assign/introattachment/0/8.736-2011%20%282%29.pdf?forcedownload=1 (дата обращения 05.03.2026).